# Отчёт по лабораторной работе 5

Конфигурирование VLAN

Авдадаев Джамал Геланиевич

Содержание

# 1	Введение

## 1.1	Цель работы

Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

# 2	Процесс работы

## 2.1	Построение топологии сети в Cisco Packet Tracer

В логической рабочей области Cisco Packet Tracer была построена топология сети согласно выданной схеме.
На рабочем поле были размещены коммутаторы серии 2950/2960, пользовательские рабочие станции и серверы.

Каждому сетевому устройству было присвоено имя в соответствии со структурой сети. После размещения устройств они были соединены между собой через интерфейсы FastEthernet и GigabitEthernet.

В результате была сформирована локальная сеть, включающая магистральные соединения между коммутаторами, пользовательские рабочие станции различных подразделений и серверы служб.

Рис. 1: Топология сети в Packet Tracer

## 2.2	Настройка VTP-сервера и создание VLAN на коммутаторе msk-donskaya-dgavadadev-sw-1

На коммутаторе msk-donskaya-dgavadadev-sw-1 была выполнена настройка протокола VTP в режиме сервера.
Был задан домен VTP, установлен пароль для синхронизации базы VLAN и созданы VLAN согласно структуре сети.

В процессе конфигурации были созданы VLAN для серверов, рабочих станций различных подразделений и административных пользователей.

enable
configure terminal
vtp mode server
vtp domain donskaya
vtp password cisco

vlan 2
name management

vlan 3
name servers

vlan 101
name dk

vlan 102
name departments

vlan 103
name adm

vlan 104
name other

После создания VLAN были настроены магистральные соединения между коммутаторами.

interface f0/24
switchport mode trunk

interface f0/1
switchport mode trunk

interface g0/1
switchport mode trunk

interface g0/2
switchport mode trunk

Рис. 2: Настройка VTP-сервера и VLAN

## 2.3	Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavadadev-sw-2 как VTP-клиента

На коммутаторе msk-donskaya-dgavadadev-sw-2 была выполнена настройка режима VTP-клиента.
Устройство было подключено к домену VTP и получило информацию о VLAN автоматически от VTP-сервера.

После этого был настроен магистральный канал и назначены VLAN для пользовательских портов.

enable
configure terminal

vtp mode client
vtp domain donskaya
vtp password cisco

interface range g0/1-g0/2
switchport mode trunk

interface range f0/1-f0/2
switchport mode access
switchport access vlan 3

Конфигурация была сохранена в энергонезависимой памяти устройства.

write memory

Рис. 3: Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavadadev-sw-2

## 2.4	Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavadadev-sw-3 как VTP-клиента

На коммутаторе msk-donskaya-dgavadadev-sw-3 также был настроен режим VTP-клиента.
Коммутатор подключён к домену VTP и автоматически получил список VLAN.

Далее был настроен магистральный порт для соединения с другими коммутаторами и назначены VLAN для портов доступа.

enable
configure terminal

vtp mode client
vtp domain donskaya
vtp password cisco

interface g0/1
switchport mode trunk

interface range f0/1-f0/2
switchport mode access
switchport access vlan 3

После завершения настройки конфигурация была сохранена.

write memory

Рис. 4: Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavadadev-sw-3

## 2.5	Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavadadev-sw-4 как VTP-клиента

Коммутатор msk-donskaya-dgavadadev-sw-4 был настроен в режиме VTP-клиента и подключён к тому же домену VTP. После синхронизации VLAN были выполнены настройки портов доступа для различных подразделений сети.

enable
configure terminal

vtp mode client
vtp domain donskaya
vtp password cisco

interface g0/1
switchport mode trunk

interface range f0/1-f0/5
switchport mode access
switchport access vlan 101

interface range f0/6-f0/10
switchport mode access
switchport access vlan 102

interface range f0/11-f0/15
switchport mode access
switchport access vlan 103

interface range f0/16-f0/20
switchport mode access
switchport access vlan 104

После завершения настройки конфигурация устройства была сохранена.

write memory

Рис. 5: Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavadadev-sw-4

## 2.6	Настройка коммутатора msk-pavlovskaya-dgavadadev-sw-1

Коммутатор msk-pavlovskaya-dgavadadev-sw-1 был настроен в режиме VTP-клиента. После подключения к домену VTP он автоматически получил информацию о VLAN.

Далее был настроен магистральный порт для соединения с центральным коммутатором и назначены VLAN для пользовательских интерфейсов.

enable
configure terminal

vtp mode client
vtp domain donskaya
vtp password cisco

interface f0/24
switchport mode trunk

interface range f0/1-f0/15
switchport mode access
switchport access vlan 101

interface f0/20
switchport mode access
switchport access vlan 104

После завершения конфигурации настройки были сохранены.

write memory

Рис. 6: Настройка коммутатора msk-pavlovskaya-dgavadadev-sw-1

## 2.7	Настройка IP-адресов серверов

На серверах сети были настроены статические IP-адреса в соответствии с таблицей адресации.
Каждому серверу был назначен уникальный IP-адрес из сети серверного сегмента, а также указан шлюз по умолчанию для обеспечения маршрутизации между VLAN.

На сервере web-dgavadadev был настроен следующий сетевой адрес:

IP Address: 10.128.0.2
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 10.128.0.1

Рис. 7: Настройка IP-адреса сервера web

На сервере file-dgavadadev был настроен IP-адрес:

IP Address: 10.128.0.3
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 10.128.0.1

Рис. 8: Настройка IP-адреса сервера file

На сервере mail-dgavadadev был настроен IP-адрес:

IP Address: 10.128.0.4
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 10.128.0.1

Рис. 9: Настройка IP-адреса сервера mail

## 2.8	Настройка IP-адресов оконечных устройств

После настройки серверов были настроены сетевые параметры пользовательских рабочих станций.
Для каждого компьютера был назначен статический IP-адрес из диапазона соответствующей VLAN и указан адрес шлюза по умолчанию.

На рабочей станции dk-donskaya-dgavadadev-1 был настроен следующий IP-адрес:

IP Address: 10.128.3.5
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 10.128.3.1

Рис. 10: Настройка IP-адреса ПК dk-donskaya

На рабочей станции dk-pavlovskaya-dgavadadev-1 был настроен IP-адрес:

IP Address: 10.128.3.15
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 10.128.3.1

Рис. 11: Настройка IP-адреса ПК dk-pavlovskaya

На рабочей станции dep-donskaya-dgavadadev-1 был настроен следующий адрес:

IP Address: 10.128.4.5
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 10.128.4.1

Рис. 12: Настройка IP-адреса ПК departments

На рабочей станции adm-donskaya-dgavadadev-1 был назначен IP-адрес:

IP Address: 10.128.5.5
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 10.128.5.1

Рис. 13: Настройка IP-адреса ПК adm

На рабочей станции other-donskaya-dgavadadev-1 был настроен следующий адрес:

IP Address: 10.128.6.5
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 10.128.6.1

Рис. 14: Настройка IP-адреса ПК other

На рабочей станции othet-pavlovskaya-dgavadadev-1 был назначен IP-адрес:

IP Address: 10.128.6.15
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 10.128.6.1

Рис. 15: Настройка IP-адреса ПК other pavlovskaya

## 2.9	Проверка сетевой связности с помощью команды ping

После настройки IP-адресов на всех оконечных устройствах была выполнена проверка сетевой связности. Проверка осуществлялась с помощью команды ping из командной строки компьютеров и серверов.

Сначала была проверена доступность устройств, находящихся в одном VLAN. Например, с компьютера other-donskaya-dgavadadev-1 был выполнен ping к устройству с адресом 10.128.6.15. В результате были получены ответы от удалённого узла, что подтверждает корректную работу сети внутри одного VLAN.

C:>ping 10.128.6.15

Reply from 10.128.6.15: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.6.15: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.6.15: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.6.15: bytes=32 time<1ms TTL=128

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)

Рис. 16: Проверка связи внутри VLAN

Далее была выполнена проверка связи между устройствами, принадлежащими различным VLAN. Например, с компьютера other-donskaya-dgavadadev-1 был выполнен ping к адресу 10.128.4.5.

C:>ping 10.128.4.5

Request timed out
Request timed out
Request timed out
Request timed out

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)

Отсутствие ответа подтверждает, что устройства, находящиеся в разных VLAN, не имеют прямой сетевой доступности.

Рис. 17: Проверка связи между VLAN

Аналогичная проверка была выполнена с других рабочих станций. Например, с компьютера dk-pavlovskaya-dgavadadev-1 был выполнен ping к устройству из той же сети.

C:>ping 10.128.3.5

Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=128

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)

При попытке обращения к устройству из другой сети ответы не поступают.

Рис. 18: Проверка связи с другого ПК

Также была выполнена проверка сетевой связности между серверами. Например, с сервера web-dgavadadev был выполнен ping к серверам mail и file.

C:>ping 10.128.0.4
C:>ping 10.128.0.3

В обоих случаях были получены ответы от удалённых узлов, что подтверждает корректную работу сети серверного сегмента.

Рис. 19: Проверка связи между серверами

## 2.10	Анализ передачи ICMP-пакета в режиме Simulation

Для изучения процесса передачи пакетов был использован режим Simulation в Cisco Packet Tracer. В данном режиме можно наблюдать последовательность прохождения пакета через сетевые устройства.

Был отправлен ICMP-запрос (ping) от компьютера dk-pavlovskaya-dgavadadev-1 к компьютеру dk-donskaya-dgavadadev-1. В окне Simulation отображается последовательность прохождения пакета через коммутаторы сети.

Рис. 20: Движение пакета в режиме Simulation

При анализе пакета была открыта информация PDU, где можно изучить структуру передаваемого кадра и заголовки используемых протоколов.

В составе Ethernet-кадра присутствуют следующие поля:

PREAMBLE — служебная последовательность для синхронизации передачи
SFD — признак начала кадра
DEST ADDR — MAC-адрес назначения
SRC ADDR — MAC-адрес источника
TYPE — тип протокола верхнего уровня

Далее располагается IP-заголовок, содержащий основные параметры сетевого уровня:

VER — версия IP-протокола
IHL — длина заголовка
TTL — время жизни пакета
SRC IP — IP-адрес источника
DST IP — IP-адрес назначения

После IP-заголовка следует заголовок протокола ICMP, содержащий поля:

TYPE — тип сообщения
CODE — код сообщения
CHECKSUM — контрольная сумма
SEQ NUMBER — номер последовательности пакета

Рис. 21: Структура ICMP пакета

# 3	Итоги

## 3.1	Вывод

В результате выполнения работы была построена топология сети в Cisco Packet Tracer и выполнена настройка коммутаторов с использованием протокола VTP. На коммутаторе msk-donskaya-dgavadadev-sw-1 был настроен режим VTP-сервера и созданы необходимые VLAN, после чего остальные коммутаторы были настроены в режиме VTP-клиентов и автоматически получили конфигурацию VLAN.

Также были настроены магистральные соединения между коммутаторами с использованием Trunk-портов и выполнено распределение пользовательских портов по соответствующим VLAN. На серверах и оконечных устройствах были заданы статические IP-адреса и настроены шлюзы по умолчанию.

После завершения настройки была выполнена проверка сетевой связности с помощью команды ping. Проверка показала доступность устройств внутри одного VLAN и недоступность устройств, принадлежащих различным VLAN, что подтверждает корректную работу сегментации сети.

## 3.2	Контрольные вопросы

1. Какая команда используется для просмотра списка VLAN на сетевом устройстве?
Для просмотра списка VLAN на коммутаторе Cisco используется команда:

- show vlan brief — отображает список всех VLAN, настроенных на устройстве, их номера, имена и порты, принадлежащие каждому VLAN.

Также могут использоваться дополнительные команды:

- show vlan — отображает подробную информацию о VLAN.

- show interfaces trunk — показывает интерфейсы, работающие в режиме trunk, и список VLAN, передаваемых через них.

2. Охарактеризуйте VLAN Trunking Protocol (VTP). Приведите перечень команд с пояснениями для настройки и просмотра информации о VLAN.

VLAN Trunking Protocol (VTP) — это протокол Cisco, предназначенный для централизованного управления VLAN в сети коммутаторов. Он позволяет автоматически распространять информацию о созданных VLAN между коммутаторами, подключёнными через trunk-соединения.

Основные режимы работы VTP:

- Server — коммутатор может создавать, изменять и удалять VLAN. Информация распространяется на другие коммутаторы.

- Client — коммутатор получает информацию о VLAN от VTP-сервера, но не может изменять её.

- Transparent — коммутатор не участвует в VTP, но пересылает VTP-сообщения другим устройствам.

Основные команды настройки VTP:

- vtp mode server — переводит коммутатор в режим VTP-сервера.

- vtp mode client — переводит коммутатор в режим клиента.

- vtp mode transparent — переводит коммутатор в прозрачный режим.

- vtp domain <имя> — задаёт имя VTP-домена.

- vtp password <пароль> — устанавливает пароль для синхронизации VLAN.

Команды для просмотра информации:

- show vtp status — отображает состояние VTP и параметры домена.

- show vlan brief — показывает список VLAN, полученных через VTP.

3. Охарактеризуйте Internet Control Message Protocol (ICMP). Опишите формат пакета ICMP.

Internet Control Message Protocol (ICMP) — это сетевой протокол, используемый для передачи служебных сообщений и диагностики работы сети. Он применяется для проверки доступности узлов и передачи сообщений об ошибках.

Наиболее известное применение ICMP — команда ping, которая отправляет ICMP Echo Request и получает ICMP Echo Reply.

Формат пакета ICMP включает следующие основные поля:

- Type — тип сообщения (например, Echo Request или Echo Reply).

- Code — код сообщения, уточняющий тип ошибки или события.

- Checksum — контрольная сумма для проверки целостности пакета.

- Identifier — идентификатор сообщения.

- Sequence Number — номер последовательности пакета.

- Data — данные, передаваемые в пакете.

ICMP работает поверх протокола IP и используется для диагностики сетевых соединений.

4. Охарактеризуйте Address Resolution Protocol (ARP). Опишите формат пакета ARP.

Address Resolution Protocol (ARP) — это сетевой протокол, предназначенный для определения MAC-адреса устройства по известному IP-адресу в локальной сети.

Когда устройство хочет отправить пакет другому узлу в сети, оно сначала определяет его MAC-адрес. Если MAC-адрес неизвестен, отправляется ARP-запрос, на который целевое устройство отвечает ARP-ответом.

Формат пакета ARP включает следующие поля:

- Hardware Type — тип аппаратной сети (например, Ethernet).

- Protocol Type — тип сетевого протокола (обычно IPv4).

- Hardware Address Length — длина MAC-адреса.

- Protocol Address Length — длина IP-адреса.

- Operation — тип операции (запрос или ответ).

- Sender MAC Address — MAC-адрес отправителя.

- Sender IP Address — IP-адрес отправителя.

- Target MAC Address — MAC-адрес получателя.

- Target IP Address — IP-адрес получателя.

5. Что такое MAC-адрес? Какова его структура?

MAC-адрес (Media Access Control Address) — это уникальный физический адрес сетевого интерфейса, используемый на канальном уровне модели OSI для идентификации устройств в локальной сети.

MAC-адрес состоит из 48 бит (6 байт) и обычно записывается в шестнадцатеричном формате, например:

00:1A:2B:3C:4D:5E

Структура MAC-адреса включает две части:

- OUI (Organizationally Unique Identifier) — первые 24 бита, идентификатор производителя сетевого оборудования.

- NIC Specific — последние 24 бита, уникальный номер устройства, присвоенный производителем.