# Отчёт по лабораторной работе 6

Статическая маршрутизация VLAN

Авдадаев Джамал Геланиевич

Содержание

# 1	Введение

## 1.1	Цель работы

Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети.

# 2	Процесс работы

## 2.1	Размещение маршрутизатора и подключение к сети в Packet Tracer

В логической области проекта Cisco Packet Tracer в существующую топологию был добавлен маршрутизатор Cisco 2811.
Маршрутизатор получил имя msk-donskaya-dgavadadaev-gw-1 и был подключён к коммутатору msk-donskaya-dgavadadaev-sw-1 через интерфейс FastEthernet0/0. Подключение было выполнено к порту 24 коммутатора, который в дальнейшем использовался как магистральный trunk-порт для передачи трафика нескольких VLAN.

После добавления маршрутизатора топология сети стала включать центральный шлюз межвлановой маршрутизации, обеспечивающий обмен данными между пользовательскими сегментами и серверной подсетью.

Рис. 1: Топология сети с маршрутизатором Cisco 2811

## 2.2	Первоначальная настройка маршрутизатора

Для маршрутизатора была выполнена базовая конфигурация. В режиме глобальной конфигурации было изменено имя устройства, настроены пароли для доступа через консоль и виртуальные терминалы, включено шифрование паролей, создан пользователь администратора и настроен домен, необходимый для генерации RSA-ключей.

Последовательность команд первоначальной настройки маршрутизатора имела следующий вид:

enable
configure terminal
hostname msk-donskaya-dgavadadaev-gw-1
line vty 0 4
password cisco
login
line console 0
password cisco
login
enable secret cisco
service password-encryption
username admin privilege 1 secret cisco
ip domain-name donskaya.rudn.edu
crypto key generate rsa

После генерации RSA-ключей был выполнен переход к настройке удалённого доступа по SSH.

Рис. 2: Первоначальная настройка маршрутизатора и создание RSA-ключей

## 2.3	Настройка удалённого доступа по SSH

После создания криптографических ключей были выполнены дополнительные действия по включению удалённого доступа к маршрутизатору по протоколу SSH. Для этого на виртуальных терминалах был указан транспорт ssh.

line vty 0 4
transport input ssh

В результате на маршрутизаторе был включён защищённый удалённый доступ, что позволило администрировать устройство по сети без использования Telnet.

## 2.4	Настройка виртуальных интерфейсов маршрутизатора

Для организации межвлановой маршрутизации на интерфейсе FastEthernet0/0 маршрутизатора были созданы подинтерфейсы, соответствующие VLAN, используемым в сети. Основной физический интерфейс был включён командой no shutdown, после чего для каждого VLAN был создан отдельный логический интерфейс с инкапсуляцией dot1Q.

Сначала был активирован физический интерфейс:

interface f0/0
no shutdown

Далее были созданы подинтерфейсы для VLAN 2 и VLAN 3:

interface f0/0.2
encapsulation dot1q 2
ip address 10.128.1.1 255.255.255.0
description management

interface f0/0.3
encapsulation dot1q 3
ip address 10.128.0.1 255.255.255.0
description servers

На подинтерфейсах были заданы IP-адреса, выступающие в роли шлюзов по умолчанию для соответствующих VLAN.

Рис. 3: Настройка подинтерфейсов маршрутизатора для VLAN 2 и VLAN 3

## 2.5	Полная конфигурация подинтерфейсов маршрутизатора

После базовой настройки были созданы все подинтерфейсы, соответствующие VLAN пользовательских сегментов. Каждому подинтерфейсу был назначен IP-адрес согласно таблице адресации. В конфигурации маршрутизатора были настроены следующие логические интерфейсы:

interface FastEthernet0/0
no ip address
duplex auto
speed auto

interface FastEthernet0/0.2
description management
encapsulation dot1Q 2
ip address 10.128.1.1 255.255.255.0

interface FastEthernet0/0.3
description servers
encapsulation dot1Q 3
ip address 10.128.0.1 255.255.255.0

interface FastEthernet0/0.101
description dk
encapsulation dot1Q 101
ip address 10.128.3.1 255.255.255.0

interface FastEthernet0/0.102
description departments
encapsulation dot1Q 102
ip address 10.128.4.1 255.255.255.0

interface FastEthernet0/0.103
description adm
encapsulation dot1Q 103
ip address 10.128.5.1 255.255.255.0

interface FastEthernet0/0.104
description other
encapsulation dot1Q 104
ip address 10.128.6.1 255.255.255.0

Такая схема позволила использовать один физический интерфейс маршрутизатора для обслуживания нескольких VLAN по технологии Router-on-a-Stick.

Рис. 4: Полная конфигурация виртуальных интерфейсов маршрутизатора

## 2.6	Настройка trunk-порта на коммутаторе

Для передачи трафика всех VLAN между коммутатором msk-donskaya-dgavadadaev-sw-1 и маршрутизатором порт 24 коммутатора был переведён в режим trunk. Это обеспечило прохождение кадров с тегами IEEE 802.1Q от коммутатора к маршрутизатору и обратно.

## 2.7	Проверка доступности оконечных устройств из разных VLAN

После завершения настройки маршрутизатора и trunk-соединения была выполнена проверка межвлановой связности с пользовательских рабочих станций. С узлов были отправлены ICMP-запросы в адрес устройств из других VLAN.

На рабочей станции dk-pavlovskaya-dgavadadaev-1 были выполнены проверки доступности нескольких узлов. По результатам отправки эхо-запросов было установлено, что обмен пакетами между различными VLAN работает корректно. В ряде случаев первый пакет терялся, что связано с процессом начального построения таблиц коммутации и ARP-разрешения, после чего последующие пакеты доставлялись успешно.

Рис. 5: Проверка доступности узлов из разных VLAN с ПК dk-pavlovskaya-dgavadadaev-1

Аналогичная проверка была проведена с узла dep-donskaya-dgavadadaev-1. Узел успешно обменивался ICMP-пакетами с устройствами из другой VLAN, что подтвердило корректную работу межвлановой маршрутизации через маршрутизатор msk-donskaya-dgavadadaev-gw-1.

Рис. 6: Проверка связности с ПК dep-donskaya-dgavadadaev-1

## 2.8	Анализ передвижения ICMP-пакета в режиме симуляции

Для изучения процесса прохождения пакета по сети был использован режим Simulation в Cisco Packet Tracer. В качестве примера был отправлен ICMP-пакет между узлами из разных VLAN. На панели событий отобразилась последовательность прохождения пакета через коммутаторы и маршрутизатор.

В ходе моделирования было видно, что пакет сначала поступает на коммутатор доступа, затем передаётся через магистральное соединение к центральному коммутатору, после чего направляется на маршрутизатор. Маршрутизатор выполняет межвлановую маршрутизацию и отправляет пакет обратно в сеть уже в целевую VLAN.

Рис. 7: Передвижение ICMP-пакета по сети в режиме симуляции

## 2.9	Изучение структуры передаваемого пакета

При анализе входящего ICMP-пакета на маршрутизаторе было установлено, что кадр Ethernet содержит тег IEEE 802.1Q. В поле TCI присутствует идентификатор VLAN, по которому маршрутизатор определяет, к какому подинтерфейсу относится поступивший трафик. В IP-заголовке были указаны адрес источника 10.128.6.15 и адрес назначения 10.128.5.5. Значение TTL на входе в маршрутизатор составляло 128.

Это подтверждает, что кадр был получен маршрутизатором из одной VLAN и подготовлен к последующей маршрутизации в другую логическую сеть.

Рис. 8: Входящий ICMP-пакет на маршрутизаторе

Рис. 9: Исходящий ICMP-пакет на маршрутизаторе

## 2.10	Изменение пакета после маршрутизации

При изучении исходящего пакета на маршрутизаторе было видно, что после маршрутизации изменился MAC-адрес назначения, так как пакет должен быть доставлен в другую подсеть через соответствующий сегмент сети. Кроме того, значение TTL уменьшилось на единицу — с 128 до 127, что является стандартным поведением маршрутизатора при пересылке IP-пакета.

Также в Ethernet-заголовке сохранилась инкапсуляция IEEE 802.1Q, однако тег VLAN уже соответствовал выходной VLAN, в которую направлялся пакет. Это подтверждает корректную работу механизма Router-on-a-Stick и межвлановой маршрутизации.

# 3	Итоги

## 3.1	Вывод

В ходе работы в Cisco Packet Tracer в существующую топологию был добавлен маршрутизатор Cisco 2811, подключённый к коммутатору msk-donskaya-dgavadadaev-sw-1 через trunk-порт. На маршрутизаторе была выполнена первоначальная настройка, включающая задание имени устройства, настройку паролей доступа, создание пользователя и включение удалённого доступа по SSH.

Далее на интерфейсе FastEthernet0/0 были созданы виртуальные подинтерфейсы для всех используемых VLAN, на которых были назначены IP-адреса шлюзов. После этого была проверена доступность оконечных устройств из разных VLAN, что подтвердило корректную работу межвлановой маршрутизации.

Использование режима симуляции позволило проследить прохождение ICMP-пакета по сети и изучить изменение его заголовков при прохождении через маршрутизатор. В результате было подтверждено, что сеть функционирует корректно, а маршрутизатор успешно выполняет маршрутизацию трафика между VLAN.

## 3.2	Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте стандарт IEEE 802.1Q.
Стандарт IEEE 802.1Q определяет механизм тегирования кадров Ethernet для организации виртуальных локальных сетей (VLAN) в сетях Ethernet.

Основные характеристики стандарта:

- позволяет передавать трафик нескольких VLAN по одному физическому каналу (trunk);

- добавляет к Ethernet-кадру специальный тег, содержащий идентификатор VLAN;

- обеспечивает логическое разделение сети без необходимости изменения физической топологии;

- поддерживает до 4096 VLAN (на практике используются VLAN ID от 1 до 4094);

- используется для организации межвланового взаимодействия через коммутаторы и маршрутизаторы.

Стандарт широко применяется в корпоративных сетях для сегментации трафика, повышения безопасности и упрощения управления сетью.

2. Опишите формат кадра IEEE 802.1Q.
Кадр IEEE 802.1Q представляет собой стандартный Ethernet-кадр, в который добавляется дополнительное поле тега VLAN длиной 4 байта.

Структура кадра включает:

- MAC-адрес назначения (Destination MAC) — 6 байт;

- MAC-адрес источника (Source MAC) — 6 байт;

- TPID (Tag Protocol Identifier) — 2 байта, обычно значение 0x8100, указывает на наличие VLAN-тега;

- TCI (Tag Control Information) — 2 байта, содержит:

  - PRI (Priority) — приоритет кадра (3 бита);

  - CFI/DEI — индикатор формата кадра (1 бит);

  - VLAN ID — идентификатор VLAN (12 бит);

- Тип/длина (Type/Length) — 2 байта;

- Данные (Payload) — переменная длина;

- FCS (Frame Check Sequence) — 4 байта, контрольная сумма.

Добавление VLAN-тега увеличивает размер Ethernet-кадра с 1518 до 1522 байт. Такой формат позволяет сетевым устройствам определять принадлежность кадра к конкретной VLAN и корректно обрабатывать его при передаче через trunk-порты.