# Отчёт по лабораторной работе 3

Планирование локальной сети организаци

Гафоров Нурмухаммад

Содержание

# 1	Введение

## 1.1	Цель работы

Познакомится с принципами планирования локальной сети организации.

# 2	Ход выполнения

В графическом редакторе были воспроизведены схемы проектируемой сети на уровнях L1, L2 и L3 для адресного пространства 10.128.0.0/16. Дополнительно подготовлены таблицы VLAN, IP-адресации и портов подключения оборудования.

## 2.1	Схема L1 (физический уровень)

На схеме L1 отражены физические соединения между маршрутизатором, коммутаторами и конечными устройствами. Указаны конкретные интерфейсы (FastEthernet/GigabitEthernet), что позволяет однозначно определить структуру кабельных соединений.

- Центральный шлюз: msk-donskaya-ngaforov-gw-1

- Коммутаторы распределения и доступа:

  - msk-donskaya-ngaforov-sw-1

  - msk-donskaya-ngaforov-sw-2

  - msk-donskaya-ngaforov-sw-3

  - msk-donskaya-ngaforov-sw-4

  - msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1

- Серверная ферма подключена к sw-2 и sw-3

- Пользовательские устройства подключены к коммутаторам доступа

Схема L1 — физическая топология

Комментарий:
На уровне L1 отображается исключительно физическая структура сети без логического разделения на VLAN и подсети.

## 2.2	Схема L2 (канальный уровень, VLAN)

На схеме L2 добавлено логическое разделение сети по VLAN.
Отображены:

- Access-порты с назначенными VLAN

- Trunk-соединения с перечнем разрешённых VLAN

- Разделение серверного сегмента и пользовательских групп

Используемые VLAN:

- VLAN 2 — management

- VLAN 3 — servers

- VLAN 101 — dk

- VLAN 102 — departments

- VLAN 103 — adm

- VLAN 104 — other

Схема L2 — распределение VLAN

Комментарий:
Trunk-линии между коммутаторами и шлюзом обеспечивают передачу нескольких VLAN, а access-порты привязывают конечные устройства к конкретным широковещательным доменам.

## 2.3	Схема L3 (сетевой уровень, IP-адресация)

На схеме L3 показано разбиение сети 10.128.0.0/16 на подсети /24, каждая из которых соответствует определённому VLAN.
Маршрутизация между подсетями выполняется через msk-donskaya-ngaforov-gw-1.

Схема L3 — логическая адресация

## 2.4	Таблица VLAN

| № VLAN | Имя VLAN | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | default | Не используется |
| 2 | management | Для управления устройствами |
| 3 | servers | Серверная ферма |
| 4–100 | — | Зарезервировано |
| 101 | dk | Дисплейные классы |
| 102 | departments | Кафедры |
| 103 | adm | Администрация |
| 104 | other | Другие пользователи |

## 2.5	Таблица IP-адресации (10.128.0.0/16)

### 2.5.1	Серверная ферма — 10.128.0.0/24 (VLAN 3)

| IP-адрес | Назначение |
| --- | --- |
| 10.128.0.1 | Шлюз |
| 10.128.0.2 | Web |
| 10.128.0.3 | File |
| 10.128.0.4 | Mail |
| 10.128.0.5 | DNS |
| 10.128.0.6–254 | Резерв |

### 2.5.2	Управление — 10.128.1.0/24 (VLAN 2)

| IP-адрес | Назначение |
| --- | --- |
| 10.128.1.1 | Шлюз |
| 10.128.1.2 | msk-donskaya-sw-1 |
| 10.128.1.3 | msk-donskaya-sw-2 |
| 10.128.1.4 | msk-donskaya-sw-3 |
| 10.128.1.5 | msk-donskaya-sw-4 |
| 10.128.1.6 | msk-pavlovskaya-sw-1 |
| 10.128.1.7–254 | Резерв |

### 2.5.3	Point-to-Point — 10.128.2.0/24

| IP-адрес | Назначение |
| --- | --- |
| 10.128.2.1 | Шлюз |
| 10.128.2.2–254 | Резерв |

### 2.5.4	Дисплейные классы — 10.128.3.0/24 (VLAN 101)

| IP-адрес | Назначение |
| --- | --- |
| 10.128.3.1 | Шлюз |
| 10.128.3.2–254 | Пул пользователей |

### 2.5.5	Кафедры — 10.128.4.0/24 (VLAN 102)

| IP-адрес | Назначение |
| --- | --- |
| 10.128.4.1 | Шлюз |
| 10.128.4.2–254 | Пул пользователей |

### 2.5.6	Администрация — 10.128.5.0/24 (VLAN 103)

| IP-адрес | Назначение |
| --- | --- |
| 10.128.5.1 | Шлюз |
| 10.128.5.2–254 | Пул пользователей |

### 2.5.7	Другие пользователи — 10.128.6.0/24 (VLAN 104)

| IP-адрес | Назначение |
| --- | --- |
| 10.128.6.1 | Шлюз |
| 10.128.6.2–254 | Пул пользователей |

## 2.6	Таблица портов подключения

| Устройство | Порт | Назначение | Access VLAN | Trunk VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msk-donskaya-gw-1 | f0/0 | к sw-1 | — | 2,3,101,102,103,104 |
| msk-donskaya-sw-1 | f0/24 | к gw-1 | — | 2,3,101,102,103,104 |
| msk-donskaya-sw-1 | g0/1 | к sw-2 | — | 2,3 |
| msk-donskaya-sw-1 | g0/2 | к sw-4 | — | 2,101,102,103,104 |
| msk-donskaya-sw-2 | f0/1 | Web-server | 3 | — |
| msk-donskaya-sw-2 | f0/2 | File-server | 3 | — |
| msk-donskaya-sw-3 | f0/1 | Mail-server | 3 | — |
| msk-donskaya-sw-3 | f0/2 | Dns-server | 3 | — |
| msk-donskaya-sw-4 | f0/1–5 | dk | 101 | — |
| msk-donskaya-sw-4 | f0/6–10 | departments | 102 | — |
| msk-donskaya-sw-4 | f0/11–15 | adm | 103 | — |
| msk-donskaya-sw-4 | f0/16–24 | other | 104 | — |

## 2.7	Регламент распределения IP-адресов (/24)

| Диапазон | Назначение |
| --- | --- |
| 1 | Шлюз |
| 2–19 | Сетевое оборудование |
| 20–29 | Серверы |
| 30–199 | DHCP |
| 200–219 | Static |
| 220–229 | Принтеры |
| 230–254 | Резерв |

## 2.8	План адресного пространства для 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16

### 2.8.1	Исходные допущения

- Физический уровень (L1) не изменяется: состав оборудования, кабельные соединения и номера портов остаются теми же, что и в исходной схеме.

- Канальный уровень (L2) не изменяется: набор VLAN, назначение VLAN и распределение портов без изменений.

- Меняется только адресация (L3): вместо 10.128.0.0/16 формируются аналогичные подсети /24 в двух новых адресных пространствах:

  - 172.16.0.0/12

  - 192.168.0.0/16

Ниже приведены схемы L3 и актуализированные таблицы IP-адресов (VLAN и порты — те же, приведены для полноты отчёта).

### 2.8.2	Схема L3 для 172.16.0.0/12

Схема L3 — адресация 172.16.0.0/12

#### 2.8.2.1	Логическая структура подсетей (аналогично исходной)

- 172.16.0.0/24 — Серверная ферма (VLAN 3)

- 172.16.1.0/24 — Сеть управления (VLAN 2)

- 172.16.2.0/24 — Point-to-Point (служебная подсеть)

- 172.16.3.0/24 — Дисплейные классы (VLAN 101)

- 172.16.4.0/24 — Кафедры (VLAN 102)

- 172.16.5.0/24 — Администрация (VLAN 103)

- 172.16.6.0/24 — Другие пользователи (VLAN 104)

### 2.8.3	Схема L3 для 192.168.0.0/16

Схема L3 — адресация 192.168.0.0/16

#### 2.8.3.1	Логическая структура подсетей (аналогично исходной)

- 192.168.0.0/24 — Серверная ферма (VLAN 3)

- 192.168.1.0/24 — Сеть управления (VLAN 2)

- 192.168.2.0/24 — Point-to-Point (служебная подсеть)

- 192.168.3.0/24 — Дисплейные классы (VLAN 101)

- 192.168.4.0/24 — Кафедры (VLAN 102)

- 192.168.5.0/24 — Администрация (VLAN 103)

- 192.168.6.0/24 — Другие пользователи (VLAN 104)

## 2.9	Таблица VLAN

| № VLAN | Имя VLAN | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | default | Не используется |
| 2 | management | Для управления устройствами |
| 3 | servers | Для серверной фермы |
| 4–100 | — | Зарезервировано |
| 101 | dk | Дисплейные классы (ДК) |
| 102 | departments | Кафедры |
| 103 | adm | Администрация |
| 104 | other | Для других пользователей |

## 2.10	Таблица портов подключения (без изменений)

Примечание: физические порты и режимы access/trunk полностью совпадают с исходной схемой.
Ниже приведено в виде единой таблицы для отчёта.

| Устройство | Порт | Назначение | Access VLAN | Trunk VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msk-donskaya-gw-1 | f0/1 | UpLink | — | — |
| msk-donskaya-gw-1 | f0/0 | к msk-donskaya-sw-1 | — | 2, 3, 101, 102, 103, 104 |
| msk-donskaya-sw-1 | f0/24 | к msk-donskaya-gw-1 | — | 2, 3, 101, 102, 103, 104 |
| msk-donskaya-sw-1 | g0/1 | к msk-donskaya-sw-2 | — | 2, 3 |
| msk-donskaya-sw-1 | g0/2 | к msk-donskaya-sw-4 | — | 2, 101, 102, 103, 104 |
| msk-donskaya-sw-1 | f0/1 | к msk-pavlovskaya-sw-1 | — | 2, 101, 104 |
| msk-donskaya-sw-2 | g0/1 | к msk-donskaya-sw-1 | — | 2, 3 |
| msk-donskaya-sw-2 | g0/2 | к msk-donskaya-sw-3 | — | 2, 3 |
| msk-donskaya-sw-2 | f0/1 | Web-server | 3 | — |
| msk-donskaya-sw-2 | f0/2 | File-server | 3 | — |
| msk-donskaya-sw-3 | g0/1 | к msk-donskaya-sw-2 | — | 2, 3 |
| msk-donskaya-sw-3 | f0/1 | Mail-server | 3 | — |
| msk-donskaya-sw-3 | f0/2 | Dns-server | 3 | — |
| msk-donskaya-sw-4 | g0/1 | к msk-donskaya-sw-1 | — | 2, 101, 102, 103, 104 |
| msk-donskaya-sw-4 | f0/1–f0/5 | dk | 101 | — |
| msk-donskaya-sw-4 | f0/6–f0/10 | departments | 102 | — |
| msk-donskaya-sw-4 | f0/11–f0/15 | adm | 103 | — |
| msk-donskaya-sw-4 | f0/16–f0/24 | other | 104 | — |
| msk-pavlovskaya-sw-1 | f0/24 | к msk-donskaya-sw-1 | — | 2, 101, 104 |
| msk-pavlovskaya-sw-1 | f0/1–f0/15 | dk | 101 | — |
| msk-pavlovskaya-sw-1 | f0/20 | other | 104 | — |

## 2.11	Таблица IP-адресации для 172.16.0.0/12

Принцип: в каждой /24 подсети .1 — шлюз, диапазоны назначений соответствуют регламенту (см. ниже).

### 2.11.1	VLAN 3 — Серверная ферма (172.16.0.0/24)

| IP-адрес | Назначение |
| --- | --- |
| 172.16.0.1 | Шлюз |
| 172.16.0.2 | Web |
| 172.16.0.3 | File |
| 172.16.0.4 | Mail |
| 172.16.0.5 | DNS |
| 172.16.0.6–172.16.0.254 | Резерв/по регламенту |

### 2.11.2	VLAN 2 — Управление (172.16.1.0/24)

| IP-адрес | Назначение |
| --- | --- |
| 172.16.1.1 | Шлюз |
| 172.16.1.2 | msk-donskaya-sw-1 |
| 172.16.1.3 | msk-donskaya-sw-2 |
| 172.16.1.4 | msk-donskaya-sw-3 |
| 172.16.1.5 | msk-donskaya-sw-4 |
| 172.16.1.6 | msk-pavlovskaya-sw-1 |
| 172.16.1.7–172.16.1.254 | Резерв/по регламенту |

### 2.11.3	Сеть Point-to-Point (172.16.2.0/24)

| IP-адрес | Назначение |
| --- | --- |
| 172.16.2.1 | Шлюз |
| 172.16.2.2–172.16.2.254 | Резерв |

### 2.11.4	VLAN 101 — Дисплейные классы (172.16.3.0/24)

| IP-адрес | Назначение |
| --- | --- |
| 172.16.3.1 | Шлюз |
| 172.16.3.2–172.16.3.254 | Пул пользователей |

### 2.11.5	VLAN 102 — Кафедры (172.16.4.0/24)

| IP-адрес | Назначение |
| --- | --- |
| 172.16.4.1 | Шлюз |
| 172.16.4.2–172.16.4.254 | Пул пользователей |

### 2.11.6	VLAN 103 — Администрация (172.16.5.0/24)

| IP-адрес | Назначение |
| --- | --- |
| 172.16.5.1 | Шлюз |
| 172.16.5.2–172.16.5.254 | Пул пользователей |

### 2.11.7	VLAN 104 — Другие пользователи (172.16.6.0/24)

| IP-адрес | Назначение |
| --- | --- |
| 172.16.6.1 | Шлюз |
| 172.16.6.2–172.16.6.254 | Пул пользователей |

## 2.12	Таблица IP-адресации для 192.168.0.0/16

### 2.12.1	VLAN 3 — Серверная ферма (192.168.0.0/24)

| IP-адрес | Назначение |
| --- | --- |
| 192.168.0.1 | Шлюз |
| 192.168.0.2 | Web |
| 192.168.0.3 | File |
| 192.168.0.4 | Mail |
| 192.168.0.5 | DNS |
| 192.168.0.6–192.168.0.254 | Резерв/по регламенту |

### 2.12.2	VLAN 2 — Управление (192.168.1.0/24)

| IP-адрес | Назначение |
| --- | --- |
| 192.168.1.1 | Шлюз |
| 192.168.1.2 | msk-donskaya-sw-1 |
| 192.168.1.3 | msk-donskaya-sw-2 |
| 192.168.1.4 | msk-donskaya-sw-3 |
| 192.168.1.5 | msk-donskaya-sw-4 |
| 192.168.1.6 | msk-pavlovskaya-sw-1 |
| 192.168.1.7–192.168.1.254 | Резерв/по регламенту |

### 2.12.3	Сеть Point-to-Point (192.168.2.0/24)

| IP-адрес | Назначение |
| --- | --- |
| 192.168.2.1 | Шлюз |
| 192.168.2.2–192.168.2.254 | Резерв |

### 2.12.4	VLAN 101 — Дисплейные классы (192.168.3.0/24)

| IP-адрес | Назначение |
| --- | --- |
| 192.168.3.1 | Шлюз |
| 192.168.3.2–192.168.3.254 | Пул пользователей |

### 2.12.5	VLAN 102 — Кафедры (192.168.4.0/24)

| IP-адрес | Назначение |
| --- | --- |
| 192.168.4.1 | Шлюз |
| 192.168.4.2–192.168.4.254 | Пул пользователей |

### 2.12.6	VLAN 103 — Администрация (192.168.5.0/24)

| IP-адрес | Назначение |
| --- | --- |
| 192.168.5.1 | Шлюз |
| 192.168.5.2–192.168.5.254 | Пул пользователей |

### 2.12.7	VLAN 104 — Другие пользователи (192.168.6.0/24)

| IP-адрес | Назначение |
| --- | --- |
| 192.168.6.1 | Шлюз |
| 192.168.6.2–192.168.6.254 | Пул пользователей |

## 2.13	Регламент выделения IP-адресов для сети класса C (/24)

| Диапазон адресов | Назначение |
| --- | --- |
| .1 | Шлюз |
| .2–.19 | Сетевое оборудование |
| .20–.29 | Серверы |
| .30–.199 | Компьютеры, DHCP |
| .200–.219 | Компьютеры, Static |
| .220–.229 | Принтеры |
| .230–.254 | Резерв |

# 3	Вывод

В ходе выполнения работы был разработан план адресного пространства для частных сетей 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16 на основе ранее спроектированной логической структуры. Выполнено разбиение адресного пространства на подсети /24 в соответствии с действующей схемой VLAN (2, 3, 101–104) и функциональным назначением сегментов сети.

Подтверждено, что изменение IP-адресации не требует модификации физической топологии (L1) и канального уровня (L2), так как структура оборудования, распределение портов и набор VLAN остаются неизменными. Маршрутизация между подсетями осуществляется централизованно через основной шлюз, при этом каждая подсеть имеет выделенный адрес шлюза (.1).

Сформированы таблицы VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования, обеспечивающие однозначное соответствие между логическими сегментами сети и их физической реализацией. Таким образом, получена масштабируемая и унифицированная модель адресации, позволяющая использовать различные частные диапазоны без изменения архитектуры сети.

## 3.1	Контрольные вопросы

### 3.1.1	1. Что такое модель взаимодействия открытых систем (OSI)? Какие уровни в ней есть? Какие функции закреплены за каждым уровнем?

Модель OSI (Open Systems Interconnection) — это эталонная семиуровневая модель, описывающая процессы передачи данных в сети и разделяющая их на логические уровни.

Уровни модели OSI:

- Физический (Layer 1)
Передача битов по физической среде. Определяет тип кабеля, разъёмы, уровни сигналов, скорость передачи.

- Канальный (Layer 2)
Передача кадров внутри локальной сети. MAC-адресация, контроль ошибок (FCS), управление доступом к среде.

- Сетевой (Layer 3)
Логическая адресация и маршрутизация. Использование IP-адресов, выбор пути передачи пакета.

- Транспортный (Layer 4)
Доставка данных между процессами. Протоколы TCP (надёжная передача) и UDP (без установления соединения).

- Сеансовый (Layer 5)
Установление, поддержание и завершение сеансов связи.

- Представительный (Layer 6)
Преобразование форматов данных, шифрование, сжатие.

- Прикладной (Layer 7)
Взаимодействие с пользовательскими приложениями (HTTP, FTP, SMTP, DNS и др.).

### 3.1.2	2. Какие функции выполняет коммутатор?

Коммутатор (Switch):

- Работает на канальном уровне (L2);

- Анализирует MAC-адреса;

- Формирует таблицу MAC-адресов;

- Передаёт кадр только на порт назначения;

- Разделяет домены коллизий;

- Поддерживает VLAN;

- Может обеспечивать фильтрацию и приоритизацию трафика.

### 3.1.3	3. Какие функции выполняет маршрутизатор?

Маршрутизатор (Router):

- Работает на сетевом уровне (L3);

- Соединяет различные сети и подсети;

- Принимает решения на основе IP-адресов;

- Формирует таблицу маршрутизации;

- Выполняет маршрутизацию между VLAN;

- Может выполнять NAT, фильтрацию (ACL), DHCP, VPN.

### 3.1.4	4. В чём отличие коммутаторов третьего уровня от коммутаторов второго уровня?

Коммутатор второго уровня (L2): - Работает только с MAC-адресами; - Передаёт кадры внутри одного VLAN; - Не выполняет IP-маршрутизацию.

Коммутатор третьего уровня (L3): - Работает с MAC- и IP-адресами; - Может выполнять маршрутизацию между VLAN; - Совмещает функции коммутатора и маршрутизатора; - Обеспечивает высокую скорость межсетевого обмена внутри LAN.

### 3.1.5	5. Что такое сетевой интерфейс?

Сетевой интерфейс — это аппаратно-программный модуль устройства, обеспечивающий его подключение к сети.
Может быть физическим (Ethernet-порт, Wi-Fi-адаптер) или логическим (VLAN-интерфейс, Loopback).

### 3.1.6	6. Что такое сетевой порт?

Сетевой порт — это:

- Физический разъём на устройстве (например, FastEthernet0/1);

- Логический идентификатор приложения в транспортном уровне (TCP/UDP-порт, например 80 — HTTP, 443 — HTTPS).

### 3.1.7	7. Краткая характеристика Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

- Ethernet — базовая технология локальных сетей со скоростью до 10 Мбит/с.

- Fast Ethernet — развитие Ethernet со скоростью 100 Мбит/с.

- Gigabit Ethernet — скорость 1000 Мбит/с (1 Гбит/с), широко используется в современных LAN.

Отличаются пропускной способностью и используемой физической средой.

### 3.1.8	8. Что такое IP-адрес (IPv4)? Понятия сеть, подсеть, маска. Служебные адреса. Пример разбиения

IPv4-адрес — это 32-битный логический адрес устройства в сети, записываемый в десятичном формате (например, 192.168.1.10).

Сеть — совокупность устройств с общей сетевой частью IP-адреса.
Подсеть — логически выделенная часть сети.
Маска подсети — определяет границу между адресом сети и адресом узла (например, 255.255.255.0 или /24).

Служебные адреса: - Адрес сети (все биты узла = 0); - Broadcast-адрес (все биты узла = 1); - 127.0.0.0/8 — loopback; - Частные диапазоны: - 10.0.0.0/8 - 172.16.0.0/12 - 192.168.0.0/16

Пример разбиения:

Сеть 192.168.1.0/24 можно разделить на две подсети /25:

- 192.168.1.0/25 — 126 узлов

- 192.168.1.128/25 — 126 узлов

В каждой подсети: - первый адрес — адрес сети, - последний — broadcast, - остальные — для устройств.

### 3.1.9	9. Что такое VLAN? Для чего применяется? Преимущества

VLAN (Virtual Local Area Network) — это виртуальная локальная сеть, позволяющая логически разделить физическую сеть на несколько изолированных сегментов.

Применение: - Разделение отделов (администрация, кафедры и т.д.); - Выделение серверного сегмента; - Изоляция гостевой сети.

Преимущества: - Повышение безопасности; - Снижение широковещательного трафика; - Гибкость администрирования; - Упрощение масштабирования сети.

### 3.1.10	10. Отличие Trunk Port от Access Port

Access Port: - Принадлежит одному VLAN; - Используется для подключения конечных устройств; - Передаёт нетегированный трафик.

Trunk Port: - Передаёт несколько VLAN; - Используется для соединения коммутаторов и маршрутизаторов; - Применяет тегирование (IEEE 802.1Q).