# Отчёт по лабораторной работе 8

Настройка сетевых сервисов. DHCP

Авдадаев Джамал Геланиевич

Содержание

# 1	Введение

## 1.1	Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.

# 2	Процесс работы

## 2.1	Добавление и подключение DNS-сервера

В логической рабочей области Cisco Packet Tracer в существующую топологию сети был добавлен сервер DNS. Сервер был подключён к коммутатору msk-donskaya-dgavadadev-sw-3 через интерфейс FastEthernet0/2.

После подключения порт на коммутаторе был активирован.

В конфигурации сервера был задан статический IP-адрес и параметры сети: - IP-адрес: 10.128.0.5
- Маска подсети: 255.255.255.0
- Шлюз по умолчанию: 10.128.0.1

Рис. 1: Топология сети с DNS-сервером

## 2.2	Настройка DNS-сервера

На сервере была выполнена настройка службы DNS. В разделе Services была выбрана служба DNS и переведена в состояние On.

После этого были добавлены ресурсные записи типа A (A Record) для сопоставления доменных имён с IP-адресами серверов сети.

Были созданы следующие записи: - dns.donskaya.rudn.edu → 10.128.0.5
- file.donskaya.rudn.edu → 10.128.0.3
- mail.donskaya.rudn.edu → 10.128.0.4
- www.donskaya.rudn.edu → 10.128.0.2

После добавления записей конфигурация была сохранена.

Рис. 2: Настройка IP DNS-сервера

Рис. 3: Настройка службы DNS

## 2.3	Настройка DHCP на маршрутизаторе

На маршрутизаторе msk-donskaya-dgavadadev-gw-1 была выполнена настройка службы DHCP для автоматической выдачи IP-адресов в различных подсетях.

Сначала был указан адрес DNS-сервера и включена служба DHCP:

enable
configure terminal
ip name-server 10.128.0.5
service dhcp

Далее были созданы пулы адресов для различных подразделений сети.

### 2.3.1	Настройка пула dk

ip dhcp pool dk
network 10.128.3.0 255.255.255.0
default-router 10.128.3.1
dns-server 10.128.0.5
exit
ip dhcp excluded-address 10.128.3.1 10.128.3.29
ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254

### 2.3.2	Настройка пула departments

ip dhcp pool departments
network 10.128.4.0 255.255.255.0
default-router 10.128.4.1
dns-server 10.128.0.5
exit
ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29
ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254

### 2.3.3	Настройка пула adm

ip dhcp pool adm
network 10.128.5.0 255.255.255.0
default-router 10.128.5.1
dns-server 10.128.0.5
exit
ip dhcp excluded-address 10.128.5.1 10.128.5.29
ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254

### 2.3.4	Настройка пула other

ip dhcp pool other
network 10.128.6.0 255.255.255.0
default-router 10.128.6.1
dns-server 10.128.0.5
exit
ip dhcp excluded-address 10.128.6.1 10.128.6.29
ip dhcp excluded-address 10.128.6.200 10.128.6.254

После завершения настройки конфигурация была сохранена.

Рис. 4: Настройка DHCP на маршрутизаторе

## 2.4	Проверка работы DHCP

Для проверки работы DHCP были использованы команды:

show ip dhcp pool
show ip dhcp binding

В результате было установлено, что пулы адресов активны, а IP-адреса успешно выдаются клиентским устройствам.

Рис. 5: Информация о пулах DHCP

Рис. 6: Таблица выданных адресов

## 2.5	Настройка клиентских устройств

На оконечных устройствах была выполнена настройка получения IP-адреса по DHCP.

После переключения на динамическую настройку устройства автоматически получили IP-адрес, маску подсети, шлюз и DNS-сервер.

Пример полученных параметров: - IP-адрес: 10.128.4.30
- Шлюз: 10.128.4.1
- DNS: 10.128.0.5

Рис. 7: Получение IP-адреса по DHCP

## 2.6	Проверка связности сети

Для проверки доступности узлов была выполнена команда ping между устройствами из разных подсетей.

В результате обмен пакетами прошёл успешно, что подтверждает корректную настройку маршрутизации и DHCP.

Рис. 8: Проверка связности сети

## 2.7	Анализ работы DHCP в режиме симуляции

В режиме симуляции Cisco Packet Tracer был изучен процесс получения IP-адреса по протоколу DHCP. В ходе анализа было установлено, что взаимодействие между клиентом и сервером происходит в несколько этапов.

На первом этапе клиентское устройство отправляет широковещательное сообщение DHCP Discover. В данном пакете в поле Client Address указан адрес 0.0.0.0, что означает отсутствие у клиента назначенного IP-адреса. Также передаётся MAC-адрес устройства.

Рис. 9: DHCP Discover

На втором этапе DHCP-сервер отвечает сообщением DHCP Offer. В данном сообщении сервер предлагает клиенту IP-адрес из доступного пула. В поле Your Client Address указывается выделяемый адрес, например 10.128.4.30, а также передаётся адрес сервера и дополнительные параметры, включая DNS-сервер.

Рис. 10: DHCP Offer

После получения предложения клиент отправляет сообщение DHCP Request, в котором подтверждает согласие использовать предложенный IP-адрес.

Рис. 11: DHCP Request

На заключительном этапе сервер отправляет сообщение DHCP Acknowledgment (ACK), подтверждая закрепление IP-адреса за клиентом. В этом сообщении также передаются параметры сети, такие как адрес шлюза и DNS-сервера.

Рис. 12: DHCP ACK

# 3	Итоги

## 3.1	Вывод

В результате выполнения работы был добавлен и настроен DNS-сервер, а также реализована служба динамической раздачи IP-адресов DHCP на маршрутизаторе. Были созданы пулы адресов для различных подсетей, настроены параметры шлюза и DNS-сервера.

Проверка показала, что клиентские устройства успешно получают IP-адреса автоматически, а также имеют доступ к ресурсам сети. Анализ работы DHCP в режиме симуляции подтвердил корректность обмена сообщениями между клиентом и сервером.

## 3.2	Контрольные вопросы

1. За что отвечает протокол DHCP?
Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) отвечает за автоматическую настройку сетевых параметров на клиентских устройствах. Он позволяет динамически назначать IP-адреса, маску подсети, шлюз по умолчанию и другие параметры, что упрощает администрирование сети и снижает вероятность ошибок при ручной настройке.

2. Какие типы DHCP-сообщений передаются по сети?
Основные типы сообщений DHCP: - DHCP Discover — запрос клиента на получение IP-адреса
- DHCP Offer — предложение IP-адреса от сервера
- DHCP Request — подтверждение выбора адреса клиентом
- DHCP ACK — подтверждение назначения адреса сервером
Дополнительно могут использоваться DHCP NAK, DHCP Release и DHCP Inform.

3. Какие параметры могут быть переданы в сообщениях DHCP?
В DHCP-сообщениях могут передаваться различные параметры: - IP-адрес клиента
- маска подсети
- шлюз по умолчанию
- адрес DNS-сервера
- доменное имя
- время аренды (lease time)
- адрес DHCP-сервера
- дополнительные сетевые параметры (например, NTP-сервер)

4. Что такое DNS?
DNS (Domain Name System) — это система доменных имён, предназначенная для преобразования доменных имён (например, www.donskaya.rudn.edu) в IP-адреса. Это позволяет пользователям обращаться к ресурсам сети по удобным именам вместо числовых адресов.

5. Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются?
Основные типы DNS-записей: - A — сопоставляет доменное имя с IPv4-адресом
- AAAA — сопоставляет доменное имя с IPv6-адресом
- CNAME — задаёт псевдоним (алиас) для другого доменного имени
- MX — указывает почтовый сервер для домена
- NS — определяет серверы имён для домена
- PTR — используется для обратного разрешения (IP → имя)
- TXT — содержит произвольную текстовую информацию (например, для SPF или проверки домена)